Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа компьютерных технологий и информационных систем

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине	«Языки описания аппаратных средств

вычислительных систем»

Выполнил

студент гр. 5130901/20102

_________________________  	Вагнер А.А.

(подпись)

Руководитель

_________________________  	Федотов А.А.

(подпись)

«___» ______________ 2024 г.

Санкт-Петербург 
2024

Оглавление

1.	Задание lab_s1	6

1.1	Текст задания	6

1.2	Описания устройств	7

1.3	Результаты синтеза в RTLViewer	11

1.4	Моделирование и тестирование в Modelsim	13

1.5	Тестирование на плате	15

2.	Задание lab_2s	15

2.1	Текст задания	15

2.2	Описание устройств	19

2.3  Результат синтеза  в RTL Viewer	26

2.4	Моделирование и тестирование в Modelsim	31

2.5	Тестирование на плате	33

3	Задание lab_3s	33

3.1	Текст задания	33

3.2	Описание устройств	35

3.3	Результат синтеза в RTL Viewer	39

3.4	Моделирование и тестирование в Modelsim	40

3.5	Тестирование на плате	43

4.	Выводы	44

Список иллюстраций

Рис. 1 - Структура устройства lab_1s	6

Рис. 2 - Наборы данных	7

Рис. 3 - Описание модуля cnt_div	8

Рис. 4 - Описание теста 1 класса для cnt_div	8

Рис. 5 - Описание модуля rst_rg	9

Рис. 6 - Описание модуля led_drv	9

Рис. 7 - Описание теста 2 класса для led_drv	10

Рис. 8 - Описание модуля led_rg	10

Рис. 9 - Описание модуля lab_1s	11

Рис. 10 - Описание теста 1 класса для lab_1s	11

Рис. 11 - Результат синтеза для cnt_div	12

Рис. 12 - Результат синтеза для rst_rg	12

Рис. 13 - Результат синтеза для led_drv	12

Рис. 14 - Результат синтеза для led_rg	12

Рис. 15 - Результат синтеза для lab_1s	13

Рис. 16 - Моделирование tb_cnt_div	13

Рис. 17 - Результат моделирования tb_led_drv	13

Рис. 18 - Результат тестирования tb_led_drb	14

Рис. 19 - Результат моделирования tb_lab_1s ч.1	14

Рис. 20 - Результат моделирования tb_lab_1s ч.2	14

Рис. 21 - Распределение входов выходов по пинам	15

Рис. 22 - Структура модуля ss_cntr	16

Рис. 23 - Граф переходов модуля FSM	18

Рис. 24 - Описание модуля rst_rg	19

Рис. 25 - Описание модуля d_rg	19

Рис. 26 - Описание модуля MUX	20

Рис. 27 - Описание модуля b2ss	20

Рис. 28 - Описание модуля cnt_div	21

Рис. 29 - Описание модуля  FSM	21

Рис. 30 - Описание модуля ss_rg	22

Рис. 31 - Описание модуля  dig_rg	22

Рис. 32 - Описание теста второго класса для MUX	23

Рис. 33 - Описание теста второго класса для FSM	24

Рис. 34 - Описание модуля ss_cntr	25

Рис. 35 - Описание модуля lab_2s	26

Рис. 36 - Описание теста первого класса tb_lab_2s	26

Рис. 37 - Результат синтеза rst_rg	27

Рис. 38 - Результат синтеза d_rg	27

Рис. 39 - Результат синтеза MUX2	28

Рис. 40 - Результат синтеза b2ss	28

Рис. 41 - Результате синтеза cnt_div	29

Рис. 42 - Результат синтеза FSM	29

Рис. 43 - SMV для FSM	30

Рис. 44 - Результат синтеза ss_rg	30

Рис. 45 - Результат синтеза dig_rg	31

Рис. 46 - Результат синтеза ss_cntr	31

Рис. 47 - Результат синтеза lab_2s	31

Рис. 48 - Фрагмент моделирования модуля tb_MUX	32

Рис. 49 - Фрагмент тестирования модуля tb_MUX	32

Рис. 50 - Моделирование модуля tb_FSM	32

Рис. 51 - Тестирование модуля tb_FSM	32

Рис. 52 - Моделирование модуля tb_lab_2s	33

Рис. 53 - Распределение входов выходов по пинам	33

Рис. 54 - Структурное описание модуля b2bd_SR	34

Рис. 55 - Описание модуля b2bd_LOG	35

Рис. 56 - Описание модуля b2bd_ROM	35

Рис. 57 - Описание модуля b2bd_SR	36

Рис. 58 - Описание модуля lab_3s	36

Рис. 59 - Описание теста второго класса tb_b2bd_LOG	37

Рис. 60 - Описание теста второго класса tb_b2bd_ROM	38

Рис. 61 - Описание теста второго класса tb_b2bd_SR	39

Рис. 62 - Результат синтеза b2bd_LOG	40

Рис. 63 -  Результат синтеза b2bd_ROM	40

Рис. 64 - Результат синтеза b2bd_SR	40

Рис. 65 - Результат синтеза lab_3s	40

Рис. 66 - Моделирование модуля tb_b2bd_SR, фрагмент	41

Рис. 67 - Тестирование модуля tb_b2bd_SR, фрагмент	41

Рис. 68 - Моделирование модуля tb_b2bd_LOG, фрагмент	41

Рис. 69 - Тестирование модуля tb_b2bd_LOG, фрагмент	42

Рис. 70 - Моделирование модуля tb_b2bd_ROM, фрагмент	42

Рис. 71 - Тестирование модуля tb_b2bd_ROM, фрагмент	42

Рис. 72 - Распределение пинов в Pin Planner	43

- Задание lab_s1

  - Текст задания

На языке Verilog разработать иерархическое описание устройства циклического вывода на 8 светодиодов 32-х наборов значений, приведенных в таблице ниже: 0 набор, 1 набор…. 31 набор; 0 набор …. Частота обновления светодиодов – 2 Гц.

Входы:

clk- тактовый сигнал (25МГц на плате miniDiLaB-СIV).

rst_ n - синхронный сброс

o активный уровень – 0.

o на плате miniDiLaB-СIV подключен к кнопке pba Выходы:

[7:0] dout - выходы данных (на плате miniDiLaB-IV подключены к светодиодам led[7:0]

Рис. 1 - Структура устройства lab_1s

Состав устройства:

cnt_div – счетчик-делитель с параметризированным коэффициентом деления (при моделировании рекомендуется установить значение не более 5; для синтеза – такое, что бы светодиоды переключались с частотой 2 Гц)

rst_rg – синхронизатор сигнала сброса (должен содержать 2 последовательно включенных триггера)

led_drv – модуль формирующий циклический вывод указанных наборов на выходы [7:0]dint

led_rg – регистр выходных данных.

Рис. 2 - Наборы данных

  - Описания устройств

Ниже представлены описания всех требуемых модулей на языке SystemVerilog, а также тестов для них.

Рис. 3 - Описание модуля cnt_div

Рис. 4 - Описание теста 1 класса для cnt_div

Рис. 5 - Описание модуля rst_rg

Рис. 6 - Описание модуля led_drv

Рис. 7 - Описание теста 2 класса для led_drv

Рис. 8 - Описание модуля led_rg

Рис. 9 - Описание модуля lab_1s

Рис. 10 - Описание теста 1 класса для lab_1s

  - Результаты синтеза в RTLViewer

Рис. 11 - Результат синтеза для cnt_div

Рис. 12 - Результат синтеза для rst_rg

Рис. 13 - Результат синтеза для led_drv

Рис. 14 - Результат синтеза для led_rg

Рис. 15 - Результат синтеза для lab_1s

  - Моделирование и тестирование в Modelsim

Рис. 16 - Моделирование tb_cnt_div

Рис. 17 - Результат моделирования tb_led_drv

Рис. 18 - Результат тестирования tb_led_drb

Рис. 19 - Результат моделирования tb_lab_1s ч.1

Рис. 20 - Результат моделирования tb_lab_1s ч.2

  - Тестирование на плате

Рис. 21 - Распределение входов выходов по пинам

Модуль lab_1s был синтезирован и протестирован на плате. Результат соответствует спецификации, результат удовлетворительный.

- Задание lab_2s

  - Текст задания

На языке Verilog разработайте

модуль ss_cntr – параметризированный (параметр – коэффициент деления счетчика делителя) модуль управления динамическим отображением для 4-х разрядного 7-сегментного индикатора.

модуль lab_2s - «оберточный» модуль, осуществляющий:

o подключение к выводам компонента ss_cntr выводов, имеющихся на плате miniDiLaB-IV;

o задание константных значений входам компонента ss_cntr;

o задание коэффициента деления для счетчика-делителя. и реализуйте модуль lab_2s на плате miniDiLaB-СIV.

Рис. 22 - Структура модуля ss_cntr

Входы:

clk - тактовый сигнал.

rst_ n - сброс всех устройств с памятью модуля ss_cntr (кроме компонента rst_rg)

o активный уровень – 0.

o Для FSM реализуется асинхронный сброс.

o Для всех остальных устройств с памятью – синхронный сброс.

[3:0] A - вход данных А (данные должны отображаться в разряде, помеченном А)

[3:0] B - вход данных А (данные должны отображаться в разряде, помеченном B)

[3:0] C - вход данных А (данные должны отображаться в разряде, помеченном C)

[3:0] D - вход данных А (данные должны отображаться в разряде, помеченном D)

Выходы:

[6:0] ss - выходы данных для 7-сегментного индикатора

[4:1] dig - выходы управления включением разрядов 4-х разрядного 7-сегментного индикатора.

o самому левому разряду, помеченному А, соответствует [4]dig.

o на структурной схеме приведены номера выводов СБИС ПЛ платы miniDiLaB-CIV. 2

Состав модуля ss_cntr

rst_rg – синхронизатор сигнала сброса, компонент должен содержать 2 последовательно включенных триггера.

o компонент можно взять из работы lab_1s.

d_rg – компонент, содержащий 4 регистра для хранения 4-х наборов входных данных.

o сигнал rst_ni обеспечивает синхронный сброс.

MUX2 – параметризированный мультиплексор 4(Nбит) =>1(N бит),

o реализованный как комбинационная схема, т.е. без регистров на входах и выходе. Параметр N – разрядность мультиплексора (базовое значение = 4).

o Управление адресное - двухразрядный код (коды адреса, обеспечивающие подключение соответствующих входов к выходу, указаны на структуре).

b2ss – преобразователь двоичного кода в 7-сегментный

o реализованный как комбинационная схема, т.е. без регистров на входах и выходе.

o компонент можно взять из работы lab3_2.

cnt_div – счетчик-делитель с параметризированным коэффициентом деления

o компонент можно взять из работы lab_1s.

o счетчик делитель должен обеспечить такой коэффициент деления входной частоты, что бы на 7-сегментном индикаторе четко отображались все 4 разряда (коэффициент деления, скорее всего, потребуется подбирать, в качестве базового можно использовать 10 000 – что дает частоту работы модуля FSM = 250Гц).

o сигнал rst_ni обеспечивает синхронный сброс.

FSM – конечный автомат, обеспечивающий управление блоком MUX и формирование сигналов включения разрядов 7-сегментного индикатора.

o данные со входа [3:0] А должны отображаться в разряде, помеченном на структуре как А…..

o Сигнал rst_ni обеспечивает асинхронный сброс автомата.

ss_rg – регистр хранения выходных данных 7-сегментного индикатора ([6:0] ss).

o Сигнал rst_ni обеспечивает синхронный сброс.

dig_rg – регистр хранения сигналов управления 7-сегментного индикатора [4:1] dig).

o Сигнал rst_ni обеспечивает синхронный сброс.

Рис. 23 - Граф переходов модуля FSM

Выводы модуля lab_2s

Входы:

clk - тактовый сигнал (25МГц на плате miniDiLaB-СIV).

rst_n – сброс

o активный уровень – 0.

o на плате miniDiLaB-СIV подключен к кнопке pba

Выходы:

[6:0] ss - выходы данных для 7-сегментного индикатора

[4:1] dig - выходы управления включением разрядов 4-х разрядного 7-сегментного индикатора.

Состав модуля lab_2s

ss_rst – компонент разработанного модуля.

  - Описание устройств

Рис. 24 - Описание модуля rst_rg

Рис. 25 - Описание модуля d_rg

Рис. 26 - Описание модуля MUX

Рис. 27 - Описание модуля b2ss

Рис. 28 - Описание модуля cnt_div

Рис. 29 - Описание модуля  FSM

Рис. 30 - Описание модуля ss_rg

Рис. 31 - Описание модуля  dig_rg

Рис. 32 - Описание теста второго класса для MUX

Рис. 33 - Описание теста второго класса для FSM

Рис. 34 - Описание модуля ss_cntr

Рис. 35 - Описание модуля lab_2s

Рис. 36 - Описание теста первого класса tb_lab_2s

2.3  Результат синтеза  в RTL Viewer

Рис. 37 - Результат синтеза rst_rg

Рис. 38 - Результат синтеза d_rg

Рис. 39 - Результат синтеза MUX2

Рис. 40 - Результат синтеза b2ss

Рис. 41 - Результате синтеза cnt_div

Рис. 42 - Результат синтеза FSM

Рис. 43 - SMV для FSM

Рис. 44 - Результат синтеза ss_rg

Рис. 45 - Результат синтеза dig_rg

Рис. 46 - Результат синтеза ss_cntr

Рис. 47 - Результат синтеза lab_2s

  - Моделирование и тестирование в Modelsim

Рис. 48 - Фрагмент моделирования модуля tb_MUX

Рис. 49 - Фрагмент тестирования модуля tb_MUX

Все тесты пройдены успешно, результат удовлетворительный.

Рис. 50 - Моделирование модуля tb_FSM

Рис. 51 - Тестирование модуля tb_FSM

Все тесты пройдены успешно, результат удовлетворительный.

Рис. 52 - Моделирование модуля tb_lab_2s

  - Тестирование на плате

Рис. 53 - Распределение входов выходов по пинам

Модуль lab_2s был синтезирован и протестирован на плате. Результат соответствует спецификации, результат удовлетворительный.

- Задание lab_3s

  - Текст задания

На языке Verilog разработайте

модуль b2bd_SR – последовательный преобразователь двоичного 8-разрядного кода в двоичнодесятичный (Сотни, Десятки, Единицы).

o Допустимо поведенческое (не структурное ) описание модуля.

Разработайте тест класса 2 и осуществите моделирование.

o Тест должен проверять ВСЕ возможные комбинации 8-разрядного двоичного кода

Рис. 54 - Структурное описание модуля b2bd_SR

  - Описание устройств

Рис. 55 - Описание модуля b2bd_LOG

Рис. 56 - Описание модуля b2bd_ROM

Рис. 57 - Описание модуля b2bd_SR

Рис. 58 - Описание модуля lab_3s

Рис. 59 - Описание теста второго класса tb_b2bd_LOG

Рис. 60 - Описание теста второго класса tb_b2bd_ROM

Рис. 61 - Описание теста второго класса tb_b2bd_SR

Остальные использованные модули были описаны в предыдущей главе и подключены в данному проекту в качестве библиотеки.

  - Результат синтеза в RTL Viewer

Рис. 62 - Результат синтеза b2bd_LOG

Рис. 63 -  Результат синтеза b2bd_ROM

Рис. 64 - Результат синтеза b2bd_SR

Рис. 65 - Результат синтеза lab_3s

  - Моделирование и тестирование в Modelsim

Рис. 66 - Моделирование модуля tb_b2bd_SR, фрагмент

Рис. 67 - Тестирование модуля tb_b2bd_SR, фрагмент

Рис. 68 - Моделирование модуля tb_b2bd_LOG, фрагмент

Рис. 69 - Тестирование модуля tb_b2bd_LOG, фрагмент

Рис. 70 - Моделирование модуля tb_b2bd_ROM, фрагмент

Рис. 71 - Тестирование модуля tb_b2bd_ROM, фрагмент

Все описанные выше тесты были успешно пройдены.

  - Тестирование на плате

Рис. 72 - Распределение пинов в Pin Planner

Модуль lab_3s был синтезирован и протестирован на плате. Результат соответствует спецификации, результат удовлетворительный.

- Выводы

В ходе выполнения данной курсовой работы были применены навыки использования различных функций языка SystemVerilog для написания таких модулей, как счётчики, счётчики-делители, синхронизаторы сигналов, регистры, мультиплексоры, преобразователи двоичного кода в 7-сегментный, конечные автоматы, преобразователи 8-разрядного кода в двоично-десятичный. В том числе в этих модулях были реализованы функции синхронного, асинхронного сброса, загрузки, конвейеризации. Также были применены навыки написания тестов первого и второго класса и тестирования модулей в среде ModelSim (в том числе с подключением сторонних библиотек). Весь функционал модулей соответствует спецификации, работу можно считать удовлетворительной.